1.Slam là gì: Định vị và lập bản đồ đồng thời (SLAM) là một kỹ thuật được áp dụng trong robot di động trí tuệ nhân tạo để tự khám phá trong nhiều môi trường địa lý khác nhau. SLAM đã trở thành một lĩnh vực nghiên cứu nền tảng trong thời gian gần đây vì nó là giải pháp đầy hứa hẹn để giải quyết hầu hết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực robot di động trí tuệ nhân tạo định hướng tự khám phá.

2.Phương pháp giải :

a) EKF-SLAM (Extended Kalman Filter)

- Mô hình hóa chuyển động và quan sát bằng phương trình phi tuyến cộng nhiễu Gauss.

- Dùng bộ lọc Kalman mở rộng để tính trung bình và ma trận hiệp phương sai của vị trí robot + bản đồ.

- Ưu điểm: lý thuyết chặt chẽ, đã được chứng minh hội tụ (trong trường hợp tuyến tính Gauss).

- Nhược điểm chính:

  - Chi phí tính toán: tăng theo bình phương số landmark (mỗi lần quan sát phải cập nhật cả ma trận hiệp phương sai đầy đủ).

  - Data association (gán dữ liệu): rất dễ sai nếu gán nhầm quan sát cho landmark — đặc biệt khó khi robot quay lại điểm cũ ("loop closure").

  - Phi tuyến tính: vì phải tuyến tính hóa mô hình phi tuyến, có thể gây sai số hệ thống, mất tính nhất quán.

b) FastSLAM (Rao-Blackwellized Particle Filter)

- Ý tưởng: tách trạng thái thành 2 phần — quỹ đạo robot (biểu diễn bằng các hạt/particle) và bản đồ (tính giải tích bằng EKF cho từng landmark, độc lập với nhau nếu đã biết quỹ đạo).

- Nhờ tách rời này, độ phức tạp giảm xuống tuyến tính theo số landmark thay vì bình phương → hiệu quả hơn nhiều so với EKF-SLAM khi có nhiều landmark.

- Có 2 phiên bản: FastSLAM 1.0 và FastSLAM 2.0 (2.0 hiệu quả hơn vì đề xuất phân phối tối ưu cục bộ hơn).

- Nhược điểm: dễ bị "suy biến" (degeneration) do quá trình resampling làm mất thông tin lịch sử của particle.

3.Phần mềm thiết kế:

MATLAB + Robotics System Toolbox / Navigation Toolbox (Windows, macOS, Linux)

- Rất phù hợp để bắt đầu: có sẵn EKF-SLAM, các thuật toán lidar SLAM (lidarSLAM), occupancy grid mapping, path planning.

- Có mô phỏng kèm ROS/ROS2, tích hợp Simulink để test thuật toán trước khi đưa lên xe thật.

- Ưu điểm: dễ prototype, trực quan hóa tốt. Nhược điểm: cần bản quyền, không phải lựa chọn cho production thực tế trên xe.

MRPT (Mobile Robot Programming Toolkit)

- Chạy tốt trên Windows, có GUI (RawLogViewer, ICP-SLAM app, GraphSlamEngine...).

- Có sẵn nhiều thuật toán: EKF-SLAM, GraphSLAM, particle filter SLAM.

- Phù hợp cho nghiên cứu/prototype vì có GUI trực quan để xem bản đồ, quỹ đạo.

RTAB-Map (Real-Time Appearance-Based Mapping)

- Có bản standalone GUI chạy trên Windows (không bắt buộc phải có ROS).

- Hỗ trợ cả visual SLAM (camera) và lidar SLAM, hợp nhất RGB-D + lidar + IMU.

- Giao diện đồ họa dễ dùng, xuất bản đồ 3D/occupancy grid trực tiếp — khá phù hợp để bạn demo nhanh.

4.Làm phần cứng thực tế: